1.Введение.

1.1. Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации строительства канализационных очистных сооружений г.Ростова-на-Дону производительностью 10000 м3/сут, очередями по 5000 м3/сутки, выполнены в соответствии с техническим заданием, выданным  ООО «ПНИИВиВ» г.Ростов-на-Дону, на основании договора №4986-12 от2.04. 2012г заключенного с ООО «ПНИИВиВ» г.Ростов-на-Дону.

1.2. В административном отношении исследуемый участок расположен в северной части г.Ростова-на-Дону.

1.3.При выполнении работ за основу принята топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО “Ингео” по данному заказу (часть I). На участке изысканий произведена разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок. Разбивка производилась по линейным промерам от существующих строений, твердых контуров. Высотная привязка горных выработок осуществлена инструментально с точек съемочного обоснования.

1.4. Инженерно-геологические изыскания проведены с целью изучения геолого-литологического строения, гидрогеологических условий участка и физико-механических свойств  грунтов, слагающих его.

Так как на исследуемой площадке находятся полуразрушенные здания, фундаменты, скважины бурились в местах удобного подъезда буровых установок.

1.5. На участке пробурено 26 технических и 8 разведочных  скважин  глубиной 13,00-15,00м, общим метражом 506,00 п.м. Пробы отобраны через 1,0-2,0м. Всего отобрано  43 монолита и 91 проба нарушенной структуры по крупнообломочным грунтам. Отобраны пробы скального грунта ненарушенной структуры (керн) через 1,0-2,0м (72 пробы).

1.6. Инженерно-геологические изыскания выполнялись в апреле 2012г. бригадами бурильщиков Лалетина А.А., Объедкова Н.Н., Григорьева О.Н., под руководством геологов Фролова Д.М, Алексеечева В.И., Панина В.А.

Камеральная   обработка материалов  выполнена  и  отчет составлен  геологом Скляровой С.А. (часть II).

1.7. Лабораторные исследования выполнены в соответствии с нормативными документами в грунтоведческой лаборатории ООО “Ингео” под руководством Семкиной Л.А.

1.8. Технические характеристики проектируемых сооружений приведены  в прил. А.

1.9. Виды и объемы выполненных работ приведены в таблице 1.

- Таблица 1.

| - Наименование видов работ | - Единица - измер. | - Выполн. - объем. |
| --- | --- | --- |
| - Геологические работы - а) полевые работы. - 1.Ударно-канатное бурение скважин d=146мм, с переходом на колонковое. - 2. Отбор проб грунта ненарушенной структуры из скважин - 0-10м - 11-20м - 3. Отбор проб грунта ненарушенной структуры из скважин (керн) - 4. Отбор проб грунта нарушенной структуры - б) лабораторные работы. - 5. Определение компрессии методом 2-х кривых. - 6. То же методом сжимаемости - 7. Консолидированный сдвиг. - 8.Временное сопротивление одноосному сжатию скальных грунтов - 9. Грансостав крупнообломочных грунтов с определением Кwr и Кfr. - 10. Физические свойства заполнителя щебенистых грунтов. - 11. Стандартная вытяжка с определением гипса. - 12. Грансостав грунтов методом ареометра - 13.Химический анализ воды | скв. п.м. мон. мон. проба проба опред. опред. опред. опред. опред. опред. опред. опред. опред. | 34 506,0 9 34 72 91 7 30 17 72 91 17 67 15 3 |

2. Изученность инженерно-геологических условий.

2.1.Данные об инженерно-геологических изысканиях на исследуемом участке отсутствуют.

Ближайшие инженерно-геологические изыскания выполнялись ООО «Ингео» в 2011году для разработки проектной документации строительства жилой застройки на 4207 квартир на территории в/г № 140 гор. Ростов-на-Дону; арх.№4876-11.

По материалам изученности  в геологическом строении района до глубины 9,0-27,0м принимают участие верхнечетвертичные отложения, представленные суглинками, среднечетвертичные отложения, представленные глинами и суглинками, и неогеновые отложения, представленные глинами и известняком ракушечником, перекрытые с поверхности почвенно-гумуссированным комплексом.

Верхнечетвертичные делювиальные суглинки проявили просадочные свойства до глубины 3,0-12,40м. Тип грунтовых условий по просадочности первый, второй.

Грунтовые воды  вскрыты на глубине 7,50м-20,45м (абс. 55,21м-72,47м).

Материалы изученности использовались для сравнительного анализа физико-механических свойств грунтов.

Местоположение участка ранее выполненных инженерно-геологических изысканий показано на ситуационном плане черт. инв. № 14750.

3. Физико-географические и техногенные условия.

3.1. Климат в г.Ростов-на-Дону умеренно-континентальный, особенностью которого являются значительный перепад зимне-летних температур, низкая относительная влажность воздуха, сильные ветры, редкие, но сильные дожди, неустойчивость снежного покрова.

Климат в районе умеренно-континентальный, особенностью которого являются значительный перепад зимне-летних температур, низкая относительная влажность воздуха, сильные ветры, редкие, но сильные дожди, неустойчивость снежного покрова.

Согласно СНиП 23-01-99 характеризуется следующими основными показателями:

- средняя годовая температура воздуха:				плюс 9,3ºС;

-  абсолютный минимум:						минус 33 ºС;

- абсолютный максимум: 						плюс 40 ºС;

- средняя температура самого холодного месяца                   минус 4,1 ºС;

- средняя температура самого теплого месяца                       плюс 29,1 ºС;

- количество осадков за год:					400-450мм;

- продолжительность безморозного периода:			6-7 месяцев

Средний покров снега 20 см. В разрезе года преобладают ветры северо-восточные и восточные.

Наибольшая скорость ветра до 15 м/сек. Средняя годовая влажность составляет 67%.

Ветровой район (СН и П 2.01.07-85 карта №3 приложение №6) – III.

Снеговой район (СН и П 2.01.07-85 карта №1 приложение №6) – II.

Гололёдный район (СН и П 2.01.07-85 карта №4 приложение №6) – III.

3.2. В геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен к понтическому плато и расположен на склоне балки Темерник. Абсолютные отметки поверхности составляют 40,89-45,03м.

4. Геологическое строение.

4.1.В геологическом строении  участка до глубины 13,00-15,0м принимают участие верхнечетвертичные отложения, представленные суглинками, неогеновые  отложения, представленные известняком- ракушечником, в кровле выветрелым до состояния щебня и дресвы, и глинами, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем и техногенным грунтом.

Геологическое строение и литологические особенности грунтов, изменение их   мощности в разрезе участка отражены в графическом  материале  (инв. №14751-14756).

В связи с удаленностью от основной площадки  отдельно стоящего проектируемого   объекта малых размеров -проходная (позиция № 17), пройденная скважина №1 не включена в инженерно-геологические разрезы, а  приведена геолого-литологическая колонка (прил.И).

Ниже  приводится геолого-литологический  разрез по участку (сверху вниз).

tQIV Техногенный грунт- суглинок темно-бурый, с включением строительного мусора (обломки известняка-ракушечника, бетона, кирпича, щебень). Мощность слоя составляет  0,10-2,50м.

еQIV Почвенно- растительный слой- суглинок чёрно-бурый, темно-бурый, с корнями растений, маловлажный, плотный. Мощность слоя составляет  0,20-0,80м.

dQIII Суглинок жёлто-бурый, твёрдой консистенции, с включениями карбонатов. Мощность слоя   0,30-1,90м.

еN2р Элювиальный дресвяный грунт- продукт выветривания известняка- ракушечника, обломки сильновыветрелые, малопрочный, малой степени водонасыщения, заполнитель- суглинок. Мощность слоя  составляет  0,80-7,70м.

еN2р Элювиальный щебенистый грунт- продукт выветривания известняка- ракушечника, обломки сильновыветрелые, малопрочный, малой степени водонасыщения, с прослоями крепкого известняка толщиной 5-10см, заполнитель- суглинок. Мощность слоя  составляет  1,40-6,60м.

N2р Известняк- ракушечник серо-бурый, ржаво-бурый, малопрочный, плотный, выветрелый. Вскрытая мощность слоя  составляет 1,90-5,70м.

N2р Известняк- ракушечник серо-бурый, ржаво-бурый, средней прочности, плотный, выветрелый. Вскрытая мощность слоя  составляет 0,30-5,50м.

N1s Глина от зеленовато-серой до темно-серой, от полутвёрдой до тугопластичной консистенции, с включением карбонатов, в кровле- с обломками известняка-ракушечника, плотная, слоистая, с присыпками песка, с тонкими прослоями детритуса. Вскрытая мощность слоя  0,40-6,00м.

5. Гидрогеологические условия.

5.1.Подземные воды на период  изысканий (апрель 2012г) вскрыты на глубине 14,60-15,00м  (абс. отм. 28,09-29,37м). Водовмещающими грунтами являются сарматские темноцветные сланцеватые глины, подземные воды в которых приурочены к прослоям песков и «лентам» детритуса.

При существующем геолого-литологическом строении и условиях естественной дренированности (участок сложен дресвяным и щебенистым грунтом, трещиноватым  известняком-ракушечником, склон балки Темерник), образования техногенного водоносного горизонта  и подтопления заглубленных частей сооружений не ожидается.

Коэффициент фильтрации для суглинков непросадочных  ИГЭ-1- 0,37м/сут принят по графику  зависимости коэффициента  фильтрации  от верхнего предела пластичности и коэффициента пористости, разработанного трестом “РостовДонТИСИЗ” на большом  сопоставительном  материале.

Коэффициент фильтрации для крупнообломочного грунта (ИГЭ-2,3) принят по литературным данным  и составляет 15м/сут (“Справочник гидрогеолога”, Недра, 1979г).

Коэффициент фильтрации трещиноватых известняков (ИГЭ-4,5) принят по литературным данным и составляет от 7,60 до 25,8м/сут (“Инженерно-геологические условия г.Ростова-на-Дону”, К.А.Меркулова, РГПУ, 2006г).

По химическому составу подземные воды сульфатные натриево-калиевые, по степени минерализации солоноватые (сухой остаток- 1,6г/л).

Наихудшие значения содержания отдельных компонентов, определяющих степень агрессивного воздействия грунтовых вод на конструкции из железобетонов и бетонов следующие:

бикарбонатная  щелочность     -10,0мг-экв/л;

водородный показатель  	    -7,5;

агрессивная углекислота	    -нет;

магнезиальные соли		    -120,0мг/л;

едкие щелочи			    -243,6мг/л;

аммонийные соли		    -0,20мг/л;

сульфаты			    -696,9мг/л;

хлориды			    -142,0мг/л.

Согласно табл. 5, 6 и 7 СНиП 2.03.11-85 подземные воды неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям по всем показателям.

6. Свойства грунтов.

6.1.Участок изысканий, согласно СП  11-105-97, прил. Б относится к II категории сложности инженерно-геологических условий, уровень ответственности проектируемых сооружений - нормальный.

6.2.Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов приведены в табл.№ 2 текста  и на черт. инв. № 14756.

Модуль деформации для непросадочных суглинков ИГЭ-1 и непросадочных глин ИГЭ-6 определялся в интервале давлений 0,10-0,20 МПа.

Для определения модуля деформации переходный коэффициент “mk” от штампоопытов к компрессионным испытаниям для непросадочных суглинков ИГЭ-1 принят по методике зависимости от коэффициента пористости, разработанной трестом “РостовДонТИСИз», с учетом , для непросадочных глин ИГЭ-6 принят по табл.22 “Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений”, с учетом  β.

Прочностные характеристики грунтов определялись в лабораторных условиях для непросадочных суглинков ИГЭ-1 и непросадочных глин ИГЭ-6- методом консолидированного сдвига при нагрузках 0,10; 0,20; 0,30МПа.

Прочностные и деформационные характеристики крупнообломочных грунтов ИГЭ-2,3 рассчитаны по «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями» ДальНИИС, Москва, Стройиздат, 1989г.

Характеристики грунтов ИГЭ-4,5 получены по результатам лабораторных исследований (временное сопротивление одноосному сжатию).

6.3. На участке согласно ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96 выделено 6 инженерно-геологических элемента.

Ниже  приводится краткая характеристика выделенных элементов.

Инженерно-геологический элемент 1- суглинок желто-бурый, твёрдой консистенции, тяжелый (нормативное значение числа пластичности- 15,62%), пылеватый (содержание песчаных частиц  составляет 13,1%). Природная влажность составляет 19,30-22,10% (нормативное значение- 20,57%). Плотность при естественной влажности колеблется в пределах 1,88-1,93г/см3(нормативное значение -1,91г/см3).

Модуль деформации с учетом корректировочного коэффициента “mk”и с учётом  составляет в условиях водонасыщения 14,0МПа (нормативное значение), угол внутреннего трения- 200 (нормативное значение), удельное сцепление-  26кПа (нормативное значение).

Суглинки  просадочными свойствами не обладают.

Инженерно-геологический элемент 2- элювиальный дресвяный грунт- продукт выветривания известняка- ракушечника, обломки сильновыветрелые (коэффициент выветрелости равен 0,68д.е.), малопрочный (коэффициент истираемости равен 0,36д.е.), неоднородный (см.рис.1).

Модуль деформации составил 30МПа, удельное сцепление составляет 11кПа, угол внутреннего трения- 210.

Инженерно-геологический элемент 3- элювиальный щебенистый грунт- продукт выветривания известняка- ракушечника, обломки сильновыветрелые (коэффициент выветрелости равен 0,76д.е.), малопрочный (коэффициент истираемости равен 0,35д.е.), неоднородный (см.рис.2).

Модуль деформации составил 31МПа, удельное сцепление составляет 9кПа, угол внутреннего трения- 210.

Инженерно-геологический элемент 4- скальный грунт- известняк-ракушечник, выветрелый (коэффициент выветрелости равен 0,85д.е.), малопрочный (Rc в водонасыщенном состоянии составил 11,53МПа), размягчаемый (коэффициент размягчаемости равен 0,48д.е.), плотный (pск= 2,20г/см3 ).

Инженерно-геологический элемент 5- скальный грунт- известняк-ракушечник, выветрелый (коэффициент выветрелости равен 0,86д.е.), средней прочности (Rc в водонасыщенном состоянии составил 23,60МПа), размягчаемый (коэффициент размягчаемости равен 0,56д.е.), плотный (pск= 2,25г/см3 ).

Инженерно-геологический элемент 6- глина от зеленовато-серой до темно-серой, тугопластичной консистенции, лёгкая (нормативное значение числа пластичности- 25,09%), пылеватая (содержание песчаных частиц  составляет 10,7%). Природная влажность составляет 32,0-42,9% (нормативное значение- 37,51%). Плотность при естественной влажности колеблется в пределах 1,55-1,74г/см3(нормативное значение -1,66г/см3).

Модуль деформации с учетом корректировочного коэффициента “mk”и с учётом  составляет в условиях водонасыщения 14,0МПа (нормативное значение), угол внутреннего трения- 160 (нормативное значение), удельное сцепление-  38кПа (нормативное значение).

Глины  просадочными и набухающими свойствами не обладают.

6.4. По результатам химического анализа водных вытяжек грунты  в зоне аэрации  не засоленные (см. прил. Ж).

Наихудшие значения компонентов для оценки агрессивности грунтов (см. прил. Ж),  следующие:

сульфат-ионы-  632мг/кг (ИГЭ-1);

622мг/кг (ИГЭ-2);

909мг/кг (ИГЭ-3);

529мг/кг (ИГЭ-4);

407мг/кг (ИГЭ-5);

574мг/кг (ИГЭ-6);

хлор-ионы -      150мг/кг (ИГЭ-1);

144мг/кг (ИГЭ-2);

144мг/кг (ИГЭ-3);

116мг/кг (ИГЭ-4);

77мг/кг (ИГЭ-5);

122мг/кг (ИГЭ-6).

Степень агрессивного воздействия грунтов согласно табл. 4 СНиП 2.03.11-85 приведена

в табл.3.

Таблица 3.

| Цемент | №№ ИГЭ |  | Степень сульфатной агрессивности грунтов на бетон марки по водонепроницаемости |  |  |  | Степень хлоридной агрессивности грунтов на железобетонные конструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W4 | W6 | W8 |  |  |  |
|  | Зона сухая, коэффициент фильтрации >0,1м/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| Портландцемент по ГОСТ 10178-85 | 1 2 3 4 5 6 | слабоагр. слабоагр. слабоагр. слабоагр. неагрес. слабоагр. |  | неагрес. неагрес. слабоагр. неагрес. неагрес. неагрес. |  | неагрес. неагрес. слабоагр. неагрес. неагрес. неагрес. |  | неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. |
| Портландцемент с добавками и шлакопортландцемент | 1 2 3 4 5 6 | неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. |  | неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. |  | неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. |  | неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. |
| Сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266-94 | 1 2 3 4 5 6 | неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. |  | неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. |  | неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. |  | неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. неагрес. |

7. Специфические грунты.

7.1. К специфическим грунтам, вскрытым на участке, относятся  техногенные грунты и элювиальные щебенистые грунты ИГЭ-2, элювиальные дресвяные грунты ИГЭ-3.

7.2. Техногенный грунт – суглинок темно-бурый, с включением строительного мусора (обломки известняка-ракушечника, бетона, кирпича, щебень). Мощность слоя в основном составляет  0,10-1,00м и только в скважинах № 4,19,34 достигает 1,40-2,50м.  Вскрыт практически повсеместно, кроме скважин № 3,5,9, 12,13, 16,17,23,27,31.

7.3. Элювиальный дресвяный грунт (ИГЭ-2)- продукт выветривания  известняка-ракушечника, обломки сильновыветрелые, малопрочный, неоднородный. Вскрытая мощность слоя  составляет 0,80-7,70м. Распространен практически повсеместно, за исключением скважин №14, 25, 26, 28-32.

7.4. Элювиальный щебенистый грунт (ИГЭ-3)- продукт выветривания  известняка-ракушечника, обломки сильновыветрелые, малопрочный, неоднородный. Вскрытая мощность слоя  составляет 1,40-6,60м. Распространен практически повсеместно, за исключением скважин №6,21,22,24.

Согласно СП 11-105-97 (часть III. Правила производства работ в районах специфических грунтов п. 8.5.4.) в период строительства должны быть предусмотрены защитные мероприятия, т. е. вырытый котлован не должен находиться долгое время открытым, так как под воздействием техногенных факторов происходит ухудшение физико-механических свойств элювиальных грунтов. В противном случае в котловане должен сохраняться защитный слой мощностью 0,25-0,30м, удаляемый непосредственно перед укладкой фундамента.

7.5. Физико-механические характеристики грунтов ИГЭ-2,3  представлены в табл.3 текста и на черт. инв. № 14756.

8. Заключение.

8.1. В геологическом строении  участка до глубины 13,00-15,0м принимают участие верхнечетвертичные отложения, представленные суглинками, неогеновые  отложения, представленные известняком- ракушечником, в кровле выветрелым до состояния щебня и дресвы, и глинами, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем и техногенным грунтом.

8.2. Участок изысканий, согласно СП  11-105-97, прил. Б относится ко II категории сложности инженерно-геологических условий, уровень ответственности проектируемых сооружений- нормальный.

8.3. По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий в толще грунтов  до изученной глубины 13,00-15,00м, выделяется 6 инженерно-геологических  элементов.

8.4.В качестве основания фундаментов мелкого заложения для проектируемых сооружений рекомендуются дресвяные грунты ИГЭ-2 и щебенистые грунты ИГЭ-3.

Свайные фундаменты на данном участке не рекомендуются (участок сложен крупнообломочными грунтами и скальными грунтами).

8.5. Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов получены в результате статистической обработки лабораторных определений на ЭВМ и  приведены в табл.№ 2 текста  и на черт. инв. № 14756.

8.6. Подземные воды на период  изысканий (апрель 2012г) вскрыты на глубине 14,60-15,00м  (абс. отм. 28,09-29,37м). Водовмещающими грунтами являются сарматские темноцветные сланцеватые глины, подземные воды в которых приурочены к прослоям песков и «лентам» детритуса.

При существующем геолого-литологическом строении и условиях естественной дренированности (участок сложен дресвяным и щебенистым грунтом, трещиноватым  известняком-ракушечником, склон балки Темерник), образования техногенного водоносного горизонта  и подтопления заглубленных частей сооружений не ожидается.

Коэффициент фильтрации для суглинков непросадочных  ИГЭ-1- 0,37м/сут принят по графику  зависимости коэффициента  фильтрации  от верхнего предела пластичности и коэффициента пористости, разработанного трестом “РостовДонТИСИЗ” на большом  сопоставительном  материале.

Коэффициент фильтрации для крупнообломочного грунта (ИГЭ-2,3) принят по литературным данным  и составляет 15м/сут (“Справочник гидрогеолога”, Недра, 1979г).

Коэффициент фильтрации трещиноватых известняков (ИГЭ-4,5) принят по литературным данным и составляет от 7,60 до 25,8м/сут (“Инженерно-геологические условия г.Ростова-на-Дону”, К.А.Меркулова, РГПУ, 2006г).

По химическому составу подземные воды сульфатные натриево-калиевые, по степени минерализации солоноватые (сухой остаток- 1,6г/л).

Согласно табл. 5, 6 и 7 СНиП 2.03.11-85 подземные воды неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям по всем показателям.

8.7. По результатам химического анализа водных вытяжек грунты в зоне аэрации незасоленные (см. прил.Ж ).

Степень агрессивного воздействия грунтов согласно табл. 4 СНиП 2.03.11-85 приведена табл.3.

8.8. К специфическим грунтам, вскрытым на участке, относятся  техногенные грунты и элювиальные щебенистые грунты ИГЭ-2, элювиальные дресвяные грунты ИГЭ-3.

Техногенный грунт – суглинок темно-бурый, с включением строительного мусора (обломки известняка-ракушечника, бетона, кирпича, щебень). Мощность слоя в основном составляет  0,10-1,00м и только в скважинах № 4,19,34 достигает 1,40-2,50м.  Вскрыт практически повсеместно, кроме скважин № 3,5,9, 12,13, 16,17,23,27,31.

Элювиальный дресвяный грунт (ИГЭ-2)- продукт выветривания  известняка-ракушечника, обломки сильновыветрелые, малопрочный, неоднородный. Вскрытая мощность слоя  составляет 0,80-7,70м. Распространен практически повсеместно, за исключением скважин №14, 25, 26, 28-32.

Элювиальный щебенистый грунт (ИГЭ-3)- продукт выветривания  известняка-ракушечника, обломки сильновыветрелые, малопрочный, неоднородный. Вскрытая мощность слоя  составляет 1,40-6,60м. Распространен практически повсеместно, за исключением скважин №6,21,22,24.

Согласно СП 11-105-97 (часть III. Правила производства работ в районах специфических грунтов п. 8.5.4.) в период строительства должны быть предусмотрены защитные мероприятия, т. е. вырытый котлован не должен находиться долгое время открытым, так как под воздействием техногенных факторов происходит ухудшение физико-механических свойств элювиальных грунтов. В противном случае в котловане должен сохраняться защитный слой мощностью 0,25-0,30м, удаляемый непосредственно перед укладкой фундамента.

8.9. Сейсмичность района  (г. Ростов-на -Дону) по карте А и В СП 14.13330.2011  составляет 6 баллов, по карте С -7 баллов. По сейсмическим свойствам грунты  исследуемого участка относятся к I категории. Площадка проектируемого строительства, в соответствии с картой А и В СП 14.13330.2011, характеризуется сейсмичностью 6 баллов, по карте С – 7 баллов.

8.10. Нормативная глубина промерзания грунтов для  данного района  в соответствии с п. 2.26  СНиП 2.02.01-83 составляет 0,9м (принимается равной средней величине из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания).

8.11.  Группу грунтов по трудности разработки следует принимать по ТЕР-2001 сборник №1 в соответствии с показателями их физических свойств,  приведенными в табл.2 текста и на черт. инв. №14756.

Составила                       Склярова С.

Приложение К.

9. Список используемых материалов.

1. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.

2. СП 11-105-97  Инженерно-геологические изыскания для строительства.

3. “Пособие  по проектированию оснований зданий и сооружений” к СНиП 2.02.01-83.

4. ТЕР-2001 сборник №1. Территориальные строительные нормы. Земляные работы.

5. СНиП 2.03.11-85  Защита строительных конструкций от коррозии.

6.  СП 14.13330.2011  Строительство в сейсмических районах.

7.ГОСТ  25100-95   Грунты

8.  Жилая застройка на 4207 квартир на территории в/г №140 г. Ростов-на-Дону Ростовской области; ООО «Ингео», 2011г., арх.№4876-11.

9. “Инженерно-геологические условия г.Ростова-на-Дону”, К.А.Меркулова, РГПУ, 2006г.